移动推拉式仓储棚报价单

报价公司：

| 名称 |  | 规格（梁宽*伸长*腿高*） | 数量（套） |  | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动推拉式仓储篷 |  | 6米×20米×高6米(净) | 2 |  |  |  |  |
| 顶、两侧、两头共五面布 ≧650gPVC刀刮布 |  | 顶布：≧6米×20米 |  |  |  |  |  |
|  |  | 两头帘布：≧6米×6米×2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 两侧围布：≧6米×20米×2 |  |  |  |  |  |
| 材料参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 参考材料及规格 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 蓬布 | ≧650gPVC刀刮布，绿色 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 顶梁 | 20×40×厚度1.4镀锌管 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 横梁 | 40×60×厚度1.5镀锌管 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 支撑梁 | 20×40×厚度1.8镀锌管 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 斜撑 | 20×40×厚度1.8镀锌管 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 站柱 | 76×厚度2.0镀锌管 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 拉杆 | 8号圆钢 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代料 |  |  |  |
| 三角支撑 | 4号角铁 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 脚轮 | ≧5吋实心尼龙轮（铁轮） |  |  | 国标、水泥地行走、耐磨、含≧8个刹车轮 |  |  |  |
| 围布跑道 | 6号圆钢 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 固定方式（铁链） | 10号铁链配10号卡扣 |  |  | 满足承重、抗风、便使用等基本要求、国标、类似替代材料 |  |  |  |
| 厂家其他配件 | 按功能及设计要求增加 |  |  |  |  |  |  |
| 质保 | 本产品正常使用免费保修1年（人为损坏，车辆碰撞，强台风，暴雪，地震等不可抗力的自然灾害损坏除外） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.所有围布到地面以上10公分避免轮子压布 2.前后两头拉帘围布用左右精编绳拉开闭合，帘布可固定、可密封；恶劣天气时两侧围布可收起或部分收起 3.雨蓬结构采用可拆分装卸结构 - 4.设计地面固定、墙面固定锚装置及链条（拉线），抗风≧6级 5.评标：设计合理前提下，价格90%，材料相对强度比较10% |  |  |  |  |  |  |